安钢技改工程安全文明施工分级管理标准

为不断提高安全文明施工管理水平，针对扬尘污染防治的要求，工程施工必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输。

所有在建技改工程必须尽心规划总平面布置图并由监理、现场管理人员审批，严格按照总平面布置图对场地进行布置，力求场地布置科学合理，方便文明施工的实施。工地现场设置“三合一”扬尘治理监督管理责任牌、监督公示牌,内容齐全。

所有技改工程必须按照安全文明施工及环保治理方案审批、报备、实施、验收等程序进行。验收不合格，不得开工。（附验收表）

结合安钢技改工程实际情况及工程特点，对技改工程文明施工进行分级管理，即A、B、C三级，A级等级最高，C级等级最低。

- A级工程标准：（合同金额1000万以上）

1．施工现场封闭式围挡颜色为蓝色，并满足坚固、整洁、美观的要求；围挡高度临近主要道路2.5米，其他围挡高度为1.8m。围挡的设置必须沿工地四周连续进行，不能有缺口。围挡底部设置不低于0.2米的防溢座。围挡上部应设置喷淋装置，保证围挡喷淋全覆盖，每组间隔不宜大于4m。外侧面上应有企业标志、安全文明宣传标语或图画。

2．设置工地大门，工地大门净高不宜小于5米，净宽不宜小于5米，大门必须采用金属门扇。门头应有企业形象标志和承建工程名称，门头应力求美观靓化；工地大门处设门卫值班室，值班室悬挂门卫制度。实行人员出入和交接班，严禁无关人员进入施工现场。

3．各施工单位必须在施工现场醒目处设置五牌一图栏，并在标牌上标明工程项目名称、开竣工日期、建设、勘察、设计、监理单位和施工单位的名称及项目经理、安全员姓名等，根据工程需要设置工程效果图、施工单位企业宣传等大型喷绘。

4．施工区、材料堆放区、加工区、办公区划分清晰，其中施工区应设置围栏，材料堆放区、加工区应与行人通道有效隔离，行人通道不得堆放建筑材料、设备等，材料堆放区、加工区须设置防护棚，原材料、半成品存放必须有防雨措施，防止雨天淋水，材料百分百覆盖。所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘。施工现场工具、构件、材料的堆放，必须按照总平面图规定的位置按品种、分规格堆放，并设置标示、标牌，钢筋要架高堆放，不能紧贴地面，防止锈蚀。脚手架及其它支承架存放要分类平堆，并用方木垫好.

5．现场运输通道及材料堆放区、加工区、办公区实施C20全硬化，保证道路平整、坚实、通畅；必须安排专人维护、清扫，定期洒水。运输流体、沙石、土方等容易飞扬的建筑材料和建筑垃圾时，应当密封、遮盖，不得沿途抛撒、遗漏，雨天不得将泥土带上正式道路，其现场出入口处要有专人清扫、洒水、管理。

6．施工现场出入口必须设置洗车台和沉淀池，配备高压水枪，对进出车辆进行冲洗，做到门前三清。大门口设有专人对未清洗干净的车辆轮胎进行冲洗，对门口的泥点进行清扫。工地出口与主道路连接处应铺设土工布，不得带泥上路。

7．施工现场应设置排水设施，并保持排水通畅，无积水、无泥浆。

8．土方工程施工作业中，应配备洒水车、雾炮机等设备，作业期间全时段喷洒降尘。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应做到日产日清。若超过8小时的，应采取覆盖防尘网、喷洒抑尘剂、喷水压尘或其他有效防尘措施。施工现场开挖土方余土应按现场施工管理人员指定地点堆放并覆盖。杜绝乱倒土的现象。产生固体废物及危险废物的，在回收利用和处理处置时须持经监理批准的回收利用和处理处置方案报技改工程处审批后实施。

9．现场混凝土破凿或建筑物拆除等易起尘的施工须采用喷淋、喷雾等湿作业法，保证有效抑制扬尘。

10．施工现场建筑物内垃圾的清运应采用器具运至地面，严禁随意抛掷。

11．施工现场严禁焚烧各类废弃物。

12．施工现场的易燃易爆物品应存放在专用库房内，悬挂警示标志并制定使用管理制度和防火措施。

13．场内建筑垃圾应存放在垃圾池内，生活垃圾应分类设置垃圾桶，并及时清运。

14．施工现场应保证饮水卫生安全，并根据需要设置饮水点、吸烟点。

15．施工现场内必须坚持日做日清，严禁乱堆乱放建筑垃圾。工程竣工后，施工单位应当在一周内拆除现场围档和临时设施，清除场内余留物料和垃圾，做到工完场清。

16．现场防火，在施工现场重点防火部位按要求配备匹配的灭火器材。在仓库、木料堆场等处配备泡沫灭火器材，在配电室、电焊作业区配备干粉或二氧化碳灭火器材。在施工楼层和生活区设置消防水源和通畅的消防通道。在电焊等动火作业时，必须办理动火审批手续，并按要求做好动火监护。

17．通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口和阳台、楼板、屋面等临边部位必须设有必须设臵牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。      洞口防护要有醒目的示警标志，夜间还应有红灯示警。

18．基坑施工必须进行临边防护。深度不超过2M的临边可采用1.2M高栏杆式防护，深度超过2M的基坑施工还必须采用密目式安全网做封闭式防护。临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。

19．办公用房：办公区应设置办公室、值班室、会议室、资料室、宣传栏、垃圾箱等；

20．厕所：施工现场应设置通风良好的水冲式厕所，厕所地面应硬化，墙面、便池贴瓷砖，高度不低于1.5米，并悬挂卫生管理制度和值班保洁员名单，专人负责清扫；

21．施工现场严禁钢结构喷砂（抛丸）除锈等施工。

22．安钢厂区工程建设现场不允许搭设食堂和职工住所，如因现场保卫等特殊需要必须向工程指挥部申请，批准及备案后方可实施。

23．施工现场专用电源中性点直接接地的系统中应采用TN—S三相五线制接零保护系统和“三级配电两级保护”方式，工作接地电阻不得大于4Ω；供电线路始端、未端必须重复接地；当线路较长时，线路中间应增设重复接地，其电阻不应大于10Ω。

- B级工程标准：(合同金额200-1000万元或工期三个月以上)

1．施工现场封闭式围挡颜色为蓝色，并满足坚固、整洁、美观的要求；围挡高度临近主要道路2.5米，其他围挡高度为1.8m。围挡的设置必须沿工地四周连续进行，不能有缺口。外侧面上应有企业标志、安全文明宣传标语或图画。

2．应设置工地大门，门头有企业名称或工程标识。

3．各施工单位必须在施工现场醒目处设置五牌一图栏，并在标牌上标明工程项目名称、开竣工日期、建设、勘察、设计、监理单位和施工单位的名称及项目经理、安全员姓名等，根据工程需要设置工程效果图、施工单位企业宣传等大型喷绘。

4．施工区、材料堆放区、加工区、办公区划分清晰，其中施工区应设置围栏，材料堆放区、加工区应与行人通道有效隔离，行人通道不得堆放建筑材料、设备等，材料堆放区、加工区须设置防护棚，原材料、半成品存放必须有防雨措施，防止雨天淋水，材料百分百覆盖。所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘。施工现场工具、构件、材料的堆放，必须按照总平面图规定的位置按品种、分规格堆放，并设置标示、标牌，钢筋要架高堆放，不能紧贴地面，防止锈蚀。脚手架及其它支承架存放要分类平堆，并用方木垫好。

5．现场运输通道及材料堆放区、加工区、办公区实施C20全硬化，保证道路平整、坚实、通畅；必须安排专人维护、清扫，定期洒水。运输流体、沙石、土方等容易飞扬的建筑材料和建筑垃圾时，应当密封、遮盖，不得沿途抛撒、遗漏，雨天不得将泥土带上正式道路，其现场出入口处要有专人清扫、洒水、管理。

6．视施工现场条件设置洗车台或冲洗车辆设施。

7．施工现场应设置排水设施，并保持排水通畅，无积水、无泥浆。

8．土方工程施工作业中，应配备洒水车、雾炮机等设备，作业期间全时段喷洒降尘。施工现场开挖土方余土应按现场施工管理人员指定地点堆放并覆盖。杜绝乱倒土的现象。产生固体废物及危险废物的，在回收利用和处理处置时须持经监理批准的回收利用和处理处置方案报技改工程处审批后实施。

9．现场混凝土破凿或建筑物拆除等易起尘的施工须采用喷淋、喷雾等湿作业法，保证有效抑制扬尘。

10．施工现场建筑物内垃圾的清运应采用器具运至地面，严禁随意抛掷；

11．施工现场严禁焚烧各类废弃物。

12．施工现场的易燃易爆物品应存放在专用库房内，悬挂警示标志并制定使用管理制度和防火措施。

13．场内建筑垃圾应存放在垃圾池内，生活垃圾应分类设置垃圾桶，并及时清运。

14．施工现场内必须坚持日做日清，严禁乱堆乱放建筑垃圾。工程竣工后，施工单位应当在一周内拆除现场围档和临时设施，清除场内余留物料和垃圾，做到工完场清。

15．现场防火，在施工现场重点防火部位按要求配备匹配的灭火器材。在仓库、木料堆场等处配备泡沫灭火器材，在配电室、电焊作业区配备干粉或二氧化碳灭火器材。在施工楼层和生活区设置消防水源和通畅的消防通道。在电焊等动火作业时，必须办理动火审批手续，并按要求做好动火监护。

16．通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口和阳台、楼板、屋面等临边部位必须设有必须设臵牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。      洞口防护要有醒目的示警标志，夜间还应有红灯示警。

17．基坑施工必须进行临边防护。深度不超过2M的临边可采用1.2M高栏杆式防护，深度超过2M的基坑施工还必须采用密目式安全网做封闭式防护。临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。

18．办公用房：办公区应设置办公室、值班室、会议室、资料室、宣传栏、垃圾箱等；

19．施工现场严禁钢结构喷砂（抛丸）除锈等施工。

20．安钢厂区工程建设现场不允许搭设食堂和职工住所，如因现场保卫等特殊需要必须向工程指挥部申请，批准及备案后方可实施。

- C级工程标准：（合同金额200万以下的所有技改工程）

1．施工现场封闭式围挡颜色为蓝色，并满足坚固、整洁、美观的要求；围挡高度临近主要道路2.5米，其他围挡高度为1.8m。围挡的设置必须沿工地四周连续进行，不能有缺口。

2．各施工单位必须在施工现场醒目处设置五牌一图栏，并在标牌上标明工程项目名称、开竣工日期、建设、勘察、设计、监理单位和施工单位的名称及项目经理、安全员姓名等。

3．施工区、材料堆放区、加工区、办公区划分清晰，原材料、半成品存放必须有防雨措施，防止雨天淋水，材料百分百覆盖。所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘。

4．大门口设置临时冲车点，派专人对车辆轮胎进行冲洗，对门口的泥点进行清扫。

5．施工现场开挖土方余土应按现场施工管理人员指定地点堆放并覆盖。杜绝乱倒土的现象。产生固体废物及危险废物的，在回收利用和处理处置时须持经监理批准的回收利用和处理处置方案报技改工程处审批后实施。

6．土方工程施工作业中，应配备洒水车、雾炮机等设备，作业期间全时段喷洒降尘。现场混凝土破凿或建筑物拆除等易起尘的施工须采用喷淋、喷雾等湿作业法，保证有效抑制扬尘。

7．现场安全通道禁止堆放任何材料设备。

8．施工现场严禁钢结构喷砂（抛丸）除锈等施工。

9、安钢厂区工程建设现场不允许搭设食堂和职工住所。

安钢技改工程文明施工及扬尘治理达标验审表

| 工程名称 | 分类级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 检查内容 | 检查情况 | 是否达标 |
| 扬尘防尘责任 | 是否设置“三合一”扬尘治理监督管理责任牌、监督公示牌。内容是否齐全。 |  |  |
|  | 工地是否全面落实网格化管理。 |  |  |
|  | 现场是否编制扬尘治理实施方案、重污染天气管控方案。 |  |  |
|  | 施工单位应按规定配备专职扬尘防治管理人员 |  |  |
| 围挡要求 | 主要路段围墙是否使用装配式或实体围挡；高度不低于2.5米，其它路段不低于1.8米。 |  |  |
|  | 围挡上部应设置喷淋装置，保证围挡喷淋全覆盖，每组间隔不宜大于4m。 |  |  |
|  | 围挡底部是否设置不低于0.2米的防溢座。 |  |  |
|  | 围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观。环保、无破损；设置部分公益广告 |  |  |
| 场地 | 施工现场道路必须进行硬化；办公区地面应进行硬化或绿化，不间断洒水抑尘。 |  |  |
| 车辆冲洗 | 大门内侧必须设置自动冲洗平台。平台宽度不少于4米、长度不少于8米，冲洗台处接通水管并配备不少于8mpa的高压水枪等冲洗设备，水枪连接水管长度不少于10米。 |  |  |
|  | 工地出口与主道路连接处应铺设土工布，不得带泥上路。 |  |  |
| 物料存放及处理 | 施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应做到日产日清。若超过8小时的，应采取覆盖防尘网、喷洒抑尘剂、喷水压尘或其他有效防尘措施。 |  |  |
|  | 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应设置专用房建密闭存储，或严密覆盖，不得室外散放。 |  |  |
|  | 建筑物内清理施工垃圾时应采取降尘措施，不得凌空抛掷或抛洒、焚烧建筑物料。 |  |  |
|  | 垃圾清理和转运应采取封闭措施不得造成遗撒污染环境。 |  |  |
|  | 由于工序交接或车辆碾压原因造成防尘网临时掀开或破损等情况，应及时进行恢复 |  |  |
|  | 木材、石材等易产生扬尘的加工作业，应在封闭的加工车间内加工或采取湿法作业等防尘措施。 |  |  |
| 土石方及桩基施工扬尘要求 | 土方工程施工作业中，应配备洒水车、雾炮机等设备，作业期间全时段喷洒降尘。 |  |  |
|  | 土方作业采用洒水等降尘措施，当天施工完毕后应按要求进行覆盖；空置或已完成的场地应覆盖。 |  |  |
|  | 土方作业时临时道路应采取降尘措施。 |  |  |
|  | 基坑未及时护坡，不得造成黄土裸露产生扬尘。 |  |  |
|  | 现场进行截桩和破碎等易产生扬尘的施工时，应采取洒水湿润等抑尘措施。 |  |  |
|  | 应定期对外架密目式安全网进行更换或清洗（更换或清洗周期不大于2个月） |  |  |
|  | 装饰工程所用墙砖、地砖、石材、砌块等装饰块材应采取场外定制或在车间内加工的，现场确需切割、钻孔作业时，应采用湿式作业法； |  |  |
|  | 涂料施涂宜采用涂刷或滚涂方法。采用喷涂工艺时，应有效遮挡。 |  |  |
|  | 岩棉、玻璃棉板块材现场切割及配置其他易扬尘材料时，应在封闭的车间内进行，应有效防止碎屑、纤维飘散和扬尘。 |  |  |
|  | 机电安装工程的预留预埋应与结构施工、装修施工同步进行。如需在墙体开槽切割、孔洞钻取时，应采用湿式作业法进行施工。 |  |  |
| 建筑垃圾防治措施 | 施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运（现场存在一处垃圾的为不达标）。 |  |  |
| 扬尘控制 监督 | 工地门口必须设置扬尘治理监督公示牌 |  |  |
| 项目参建各方责任主体自查意见 |  |  |  |
| 技改处 （指挥部）意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 施工单位意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |